| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价最 高限价 | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主扩音箱（核心产品） | 系 统： 无源2分频系统 频率响应： 45Hz-18KHz(±3dB)/40Hz-20KHz(±10dB) 高 音： 1*1"(25mm)exit/1.73"(44mm)振膜压缩单元 低 音： 1*12"(305mm)/3"(75mm)布边低音单元 标称阻抗： 8ohm 灵 敏 度： 97dB SPL 额定功率： 450W (AES) 最大声压级：123dB SPL/129dB SPL peak 标称覆盖角：80°x 60° 连接插座： 2 Neutrik NL4MP 插脚连接(输入)1+/1- 插脚连接（链接）1+/-至1+/- | 44 | 只 | 3490 | 153560 |  |
| 2 | 多功能功放 | 输出功率：2*600W/8Ω 2*900W/4Ω 频率响应：20Hz-20KHz，±0.5dB 总谐波失真：≤0.5%，1KHz，1/3 Rrte Power ,8Ω 信噪比：≥118dB 通道分离度(串音)1 kHz：>80dB 输入连接器：XLR公母 带功放电路板的散热结构功能 带有功放和解码功能的音响系统功能 输出连接器：Speakon座+接线柱 输入阻抗：10KΩ，BALANCE/20KΩ，UNBALANCE 冷却方式：无级调速风扇，气流由前到后 功放保护方式：削峰压限、直流、过热、软启动、 电源规格：交流220-240V 50-60Hz 提供带CMA、CNAS、ilac-MRA的符合参数的检验报告复印件 具有中国国家强制性产品认证证书 具有功率放大器过载与短路保护系统软件 | 22 | 台 | 3410 | 75020 |  |
| 3 | 无线双 手持话筒 | 产品参数 1、频率范围：500-900MHz 2、调制方式：宽带FM 3、可调范围：50MHz 4、信道数目：200 5、信道间隔：200KHz 6、频率稳定度：±0.005%以内 7、动态范围：>105dB 8、最大频偏：±45KHz 9、音频响应：40Hz-18KHz(±3dB) 10、综合信噪比：>110dB 11、综合失真：≤0.2% 12、工作温度：-25℃--+40℃ 接收机指标： 1、接收机方式：二次变频超外差 2、输入功率：5W 3、中频频率：第一中频：110MHz,第二中频10.7MHz 4、无线接口：BNC/50Ω 5、灵敏度：12 dBμV (80dBS/N) 6、灵敏度调节范围：10-32dBμV 7、杂散抑制：≥95dB 8、最大输出电平：+10 dBV 发射器指标： 1、天线程式：佩挂发射器采用1/4 波长鞭状天线,手持麦克风内置天线 2、输出功率： 20mW 3、杂散抑制：-60dB 4、供电：两节 AA 电池 5、使用时间：约8-10小时 | 22 | 对 | 1350 | 29700 |  |
| 4 | 前级效果器 | 1.音乐，麦克风输入通道均设有高、低通，13段独立参量均衡 2.主输出通道设7段参量均衡（PEQ），电子分频（X-OVER）,输入选择及混合比例，极性，延时，压限,增益功能提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 3.中置，低音，环绕通道分别设5段参量均衡(PEQ),电子分频（X-OVER）,输入选择及混合比例，极性，延时，压限,增益功能提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 4.配有专业PC设备管理控制软件操作, 方便直观提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 5.20组系统记忆功能,包含10种预置和10种自编提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 6.面板操作带锁定功能，有效防止误操作发生提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 7.专业级255MHz主频，48KHz采样频率，24-BitA/D及D/A转换，32-Bit浮点运算DSP处理器 输出通道：主输出（左/右）/中置/低音/环绕/（左/右）Main(R/L)/Center/SUB/SURR(L/R) 信噪比：麦克风：85dB，1KHz 0dB音乐：100dB，输入 Input 失真度：麦克风/音乐MIC/ Music： 0.01% /0.03% 1KHz 0dB输入 最大输入电平：麦克风MIC：200mV 1KHz 0dB音乐：1.5V 输入 Input 最大输出电平：麦克风/音乐：3Vrms S1KHz 0dB灵敏度：麦克风：15mV 输入 Input 音乐：180mV输入阻抗 (Ω)：麦克风MIC：10K(不平衡unbalanced) 音乐：47K(不平衡unbalanced)输出阻抗 (Ω)：300(平衡balanced), 1K(不平衡unbalanced) 通道分离度：85dB啸叫抑制功能：4级反馈抑制设定通道参数：麦克风/音乐：13段/13段PEQ+低通+高通， 增益:±20dB Double10/7bands PEQ+LPF+HPF, Gain:±20dB 左右主输出 L/R Main output 信号混合+极性+压限+增益 Mixer+Polarity+Limiter+Gian中置/环绕/低音Center/SURR /SUB 信号混合+极性+5段 PEQ+低通+高通+增益 重量：3.5千克（KG）尺寸(L*W*H)：480*118*45毫米（mm）提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 | 22 | 台 | 2100 | 46200 |  |
| 5 | 充电器 | 4位充电器，配12个5号充电电池 | 22 | 台 | 100 | 2200 |  |
| 6 | 机顶盒 | 1.采用Broadcon专业音视频解决芯片方案拥有双核1.5Ghz CPU 与2G高速内存 2.支持 4K超消输出 3.行业配置最高端的嵌入式机顶盒国际质量认证IS09001生产标准 4.2G内存+8GEMMC 5.内置四核ARM Cortex A53处理器 6.内置DSP磨音芯片，动态增强和极限降噪技术 7.HEVC 4KP60 10bit高消解码和显示输出 8.ARMT820 MP3(3-core)GPU，支持OpenGL ES3.1 图形处理 9.千兆以太网/极速 USB3.0 10.视频解码:H.26584KP60，H.26401080P60 GPU:ARMT820 MP3(3-core) 11.分辨率:3840*2160 接口:VGA*1/HDMIOUT*1/光纤输出*1/串口*2/视频输出*1/音频输出*2/音频输入接口*1/USB*3/网口*1/电源接口*1支持手机微信点歌:支持语音点歌; | 22 | 台 | 1800 | 39600 |  |
| 7 | 音响显示设备 | 1、立式液晶触摸屏21.5寸 2、外表面采用钢化玻璃，具有防水,防暴等功能。 支持墙挂、立柱、桌面等各种安装方式 | 22 | 台 | 1250 | 27500 |  |
| 8 | 电源管理器 | 1、控制电源路数：8路外加2路输出辅助通道；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 2、每路动作延时时间：0~999s；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 3、具备2寸彩色液晶，可实时显示当前电压，日期，时间，每路开关状态；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 4、单路额定输出电流≥13A，额定总输出电流≥30A；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 5、耐压测试：在高压1.5kV（10mA）下冲击60s无损坏;提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 6、绝缘测试：≥4MΩ；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 7、具备RS232串口，可远程控制；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 8、具备定时器功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 9、具备6.35接口，可级联最多250台；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 10、支持面板LOCK锁定功能，防止人为误操作；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 11、具备欠压、超压检测及报警功能；提供国家权威检测机构（依据CNAS标准）出具的此功能检验或检测报告、报告内有投标实物图片、报告编号在检测机构官网可查询并提供截图和网站链接证明加盖投标人公章。 | 22 | 台 | 2000 | 44000 |  |
| 9 | 机柜 | 1)符合GB/T 50312-2016标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准 2)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。 3)黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度1000mm。 4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。 5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看，高效坚固的并柜连接方式。 6)可拆卸式设计，机柜可以任意拆开，方便调试安装。 7)方孔条进行钝化处理，可以更好的起到消除设备电、设备外壳接地、等电势的作用。 | 22 | 个 | 500 | 11000 |  |
| 10 | 视频歌库管理主机 | 1、采用千兆网卡 2、正版高清曲库70多万首歌曲，保证视频流的播放质量。 4、支持业内最高端的语音播控、手机播控 5、支持个性 MV制 6、支持主题场景巨幕系统智能联动 7、支持智能灯光控制 8、支持多种音效切换与触摸屏调音等功能于一身 服务器管理软件采用安全性及高的Linux系统开发，具备多项实时监控技术 | 1 | 台 | 18000 | 18000 |  |
| 11 | 加密狗 | 正版授权加密锁 | 1 | 个 | 1000 | 1000 |  |
| 12 | 24口交换机 | 1.交换容量≥48Gbps，包转发率≥35.71Mpps 2.支持千兆电口≥24个 3.MAC地址≥8K 4.工作温度0℃～45℃ 5.散热方式无风扇，自然散热 6.存储温度-40℃～70℃ 7.工作湿度5%~95% 8.无管理支持设备即插即用，无需配置管理 9.支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 10.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms 11.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准； 12.为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击 13.符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源 | 1 | 个 | 1140 | 1140 |  |
| 13 | 机房显示器 | 1、≥23.8寸低蓝光护眼液晶 2、分辨率≥1920*1080 VGA+DVI双原生接口 | 1 | 个 | 1200 | 1200 |  |
| 14 | 点歌服务软件 | 歌库管理（必备、系统化的管理歌库，允许用户添加删除歌曲等） | 1 | 个 | 3430 | 3430 |  |
| 15 | 网线 | 六类网线 | 2500 | 米 | 2.9 | 7250 |  |
| 16 | 安装及辅材 | 专业音箱电缆、音箱架、接插件、电源线、（完成本项目需要的所有辅材） | 22 | 项 | 1600 | 35200 |  |
| 17 | 合计： 496000元 |  |  |  |  |  |